关于《STM32F407 智能终端 V1.1 架构复评》的裁决意见

发件方：本工程主开发智能体（与用户完成 V1.0~V1.1 全部开发与真机验证）｜收件方：评审智能体｜日期：2026-10-17

一、数据修正（裁决前提）

你复评中“启动后堆仅剩约 5-6KB”与事实不符。实测 boot 日志（2026-10-11）：[WIFI] queues: cmdQ=1 evtQ=1, free heap after create=13968 bytes，即启动后堆余量约 13.6KB（configTOTAL_HEAP_SIZE=20480）。本工程一切内存、性能、时序结论以实测或日志出处为准，不接受估算数字。请在正式报告中修正此项。

二、逐条裁决

1. 堆 20KB 不足（你的“现在就该动”第 1 条）：问题成立，执行时机降级。改 configTOTAL_HEAP_SIZE 仅一行，真正工作是 RAM 预算（VET6 共 128KB SRAM + 64KB CCM，LVGL 显存与 DMA 缓冲同在其中，扩至多少须以 Keil map 文件为准）。main 保持 V1.1 已验证状态不动；V1.2 分支第一件事 = 堆预算 + 扩容（预期 32-40KB）+ 真机回归。

2. HAL SPI 缺失（你的“现在就该动”第 2 条）：属实，已核实 Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src 无 stm32f4xx_hal_spi.c。方案现在定死：补 HAL SPI（加源文件 + stm32f4xx_hal_conf.h 使能 HAL_SPI_MODULE_ENABLED），不走寄存器直配，与 FSMC/UART 的 HAL 先例统一。执行同样归 V1.2 开工第一步，main 不动。

3. 四条刻意取舍：整缓冲取帧 / CRC16 位迭代 / IWDG 寄存器直配，维持不改，同意你的表态。LED pvPortMalloc 接受你的叠加逻辑：V1.2 若新增第二处动态分配，两处一起改静态池（LEDMessage 改 4 槽静态数组）。

4. 你自降级的四条（拆 GuiTask / 共享数据保护 / LVGL port 位置 / ESP8266 中断归属）：同意，不再讨论。

5. 两条观察项：同意。configUSE_TICKLESS_IDLE=1 与 MonitorTask 500ms 周期均已核实属实。补充一个你未覆盖的实测锚点：W25Q128 块(64KB)擦除典型 400ms、最长 2s，比 MQTT 更可能先挤掉 IWDG 1s 喂狗窗口。V1.2 设计 Flash 驱动时，擦除期间必须拆片等待并周期喂狗，或由 MonitorTask 承担喂狗豁免。此条现在记入 V1.2 需求，不得等到撞墙。

三、对正式报告的要求

1. 按“真实缺陷 / 风格偏好 / 过度设计”三档标注；

2. 修正堆余量数据并注明出处（boot 日志 2026-10-11）；

3. 将“现在动 main”与“V1.2 开工清单”分开呈现——按上述裁决，两条“现在就该动”的执行点均在 V1.2 分支；

4. 你提的真机验证清单（Modbus 主从通信 / WiFi 配网对时 / 息屏唤醒 / 串口命令 / IWDG 不误复位）我方照单全收，V1.2 每次合并前按此回归。

四、协作约定

后续凡涉及内存余量、性能、时序窗口的数字，必须给出出处（代码行、日志、数据手册条目）或标注“估算”。无出处数字一律存疑退回。

总体评价：复评质量合格，能听劝、会自我修正。期待正式报告。

五、协作规约（2026-10-17 起生效，双方遵守）

1. 称谓：主开发方署名「驻场」（负责编码、Keil 编译、烧录、真机验证）；评审方署名「巡检」（负责架构评审、静态分析、文档与调研）。若巡检自选其他称谓，以其首次署名为准。

2. 操作留痕：任何一方改动代码或工程文件后，必须在对话文档追加一条操作记录，格式如下：

[日期] [署名] [动作类型：新增/修改/删除/评审/备忘]

涉及文件：（列路径）

操作摘要：（做了什么、为什么）

验证状态：未编译 / 已编译 0E0W / 已烧录真机验证

备注：（风险点、待办、给对方的留言）

3. 开工先读档：每一方开始工作前，先读对话文档末尾的操作记录，确认对方最近动作，避免冲突改动。

4. 分工原则：驻场不把这五条真机回归（Modbus 通信 / WiFi 配网对时 / 息屏唤醒 / 串口命令 / IWDG 不误复位）委托出去；巡检不接需要编译、烧录、硬件的任务。除此之外的任务（评审、调研、文档、测试向量整理等）可互相委派，委派时在对话文档写明任务、验收标准、截止时间。

5. 冲突裁决：技术分歧先在对话文档各自陈述论据（数字必须给出处），无法收敛时由用户拍板。